鞋革类测试列表

1、马丁代尔耐磨试验——STM604

符合标准

GB/T 21196.1、EN ISO 12947,、EN ISO 20344:6.12、 EN 388、BS 5690,、BS 3424、SATRA TM31等

技术参数

样品个数：4个

摩擦速度：3个Lissajous/分钟

摩盘面积：165mm

样品面积：6.45cm²

样品测试压力：9kPa或者12kPa

尺寸：91×65×56cm

重量：56kg

功率：150W

电源：220V，50Hz

2、安全鞋中底板弯折试验——STM441

符合标准

GB/T 20991、EN ISO20344：5.9、BS1870、BS953、DIN4843等

技术参数

工作站：8个

弯折速度：16次/秒

最大计时：60小时

重量：130kg

尺寸：122×65×70cm

电源：220V，50Hz

功率：400W

尺寸：122×65×70cm

3、安全鞋隔热试验——STM471

符合标准

GB/T 20991、EN ISO20344等

技术参数

测试面积：400×400mm

最高温度：250℃

温度精确度：±2℃

重量：55kg

功率：2.5Kw

尺寸：70×62×45cm

电源：220V，50Hz

4、安全鞋防寒试验——STM472

符合标准

GB/T 20991、EN ISO20344等

技术参数

功率：750W

最低温度：-20℃

重量：99Kg

尺寸：80×96×106cm

电源：220V，50Hz

5、鞋带耐磨试验——STM439

符合标准

BS 5131、BS 953、DIN 4843、SATRA TM154

技术参数

测试组数：6组

荷重：2.45N

速度：60次/min

行程：35mm

计数器：6个单独计数，可预设，鞋带断裂时自动停止。

重量：50kg

尺寸：61×68×49cm

电源：220V，50Hz

功率：300W

6、鞋带与鞋眼耐磨试验——STM152

符合标准

BS 5131、SATRA TM93

技术参数

夹片：6组

荷重：4.46N

速度：100次/min

行程：76mm

计数器：6个单独计数，可预设，鞋带断裂时自动停止。

重量：49kg

尺寸：51×73×47

电源：220V，50Hz

功率：300W

7、鞋材耐热试验——STM455

符合标准

GB/T 20991、EN ISO20344

技术参数

最高温度：250℃

接触压强：20kPa

加热块：  直径28.7mm

电源：220V，50Hz

8、低温弯折试验——STM101F

符合标准

GB/T 20991、EN ISO 20344:6.5、ISO 4643、SATRA TM25

技术参数

测试工位：12组

弯折速度：90次/分钟

弯折行程：19mm

最低温度：室温下到-20℃

电源：220V，50Hz

重量：92kg

尺寸：108×82×106cm

9、安全鞋冲击试验——STM609

GB/T 20991、EN ISO 20344:5.4.1

技术参数

冲击质量：20kg（可选配符合其他标准的冲击头）

最大冲击高度：1700mm

夹具：包括鞋头、包头和整鞋的配套夹具

压缩空气：4bar以上

电源：220V，50Hz

特殊功能：1、触摸屏控制

2、冲击头下方内置感应器，测知冲击能量是否达到要求

3、防二次冲击装置

4、可记录历史测试数据

5、闭环式安全防护门，保证人员安全

10、鞋子剥离试验——STD185

符合标准

BS 1870、BS 4676、SATRA TM404、AS 2210、NZS 5809等

技术参数

测试范围：0~50kg（可选0~100kg）

重量：6kg

尺寸：34×19×15cm

特点：测试过程快，可以测各种类型的鞋。